###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

Postopek: 814-2024-SPH/VH

18.12.2024

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe:

Sklop 1 najem monitorjev za spremljanje  vitalnih funkcij

Sklop 2 nakup monitorjev za spremljanje vitalnih funkcij

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v roku najkasneje 3 dni po prejemu pisnega naročila s strani naročnika.  Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Stroški vseh šolanj do vključeni v ponudbeno ceno.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Ponudnik lahko poda ponudbo za eden sklop sklop ali oba sklopa. Ponudba na posameznem sklopu mora biti celovita.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_814_2024 NAJEM  IN NAKUP MONITORJEV ZA SPREMLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ _do najkasneje 20.12.2024 do 10 ure.

| Pripravila: | Vanja Herman Gril mag. manag |
| --- | --- |
| Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1, ),

- Obrazec tehnične specifikacije (OBR-2)

- Izjava o zastopstvu ( OBR-3)

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika(OBR-4)

- )

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                      OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

SKLOP 1 NAJEM MONITORJEV

| OPIS | Proizvajalec | Model oz. kataloška številka | Leto proizvodnje (v kolikor je nudena oprema rabljena) | Enota najema | Količina | DDV % | Cena/enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto mere v EUR brez DDV x količina | Vrednost ponudbe v EUR z DDV za obdobje 6 -mesecev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAJEM MONITORJEV 1 KOM (opis A) |  |  |  | mesec | 6 |  |  |  |  |
| NAJEM MONITORJEV 3 KOM (opis B) |  |  |  | mesec | 6 |  |  |  |  |

Dobavni rok: _______________ (glej splošne zahteve)

Opomba:

Ponudnik mora ponuditi v najem opremo za obdobje 6 mesecev, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika. Ponudnik mora ponuditi brezhibno delujočo opremo in za čas najemnega razmerja na lastne stroške poskrbeti za nemoteno delovanje opreme. Strošek vzdrževanja/servisiranja za čas pogodbenega razmerja mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno in iz naslova servisiranja/popravil ni opravičen do plačila nobenih stroškov. Strošek najema vključuje vse stroške redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca); druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

Naročnik je dolžan prevzeto opremo uporabljati kot dober gospodar v skladu z navodili izvajalca ter v času uporabe obvestiti izvajalca o vsaki napaki, nedelovanju, nepravilnem delovanju. sicer mu je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel.

Naročnik opreme ne bo dal v uporabo tretji osebi.

Naročnik za opremo ne bo sklenil osnovnega ali drugega zavarovanja. V primeru nastanka škodnega primera ureja vsa razmerja izvajalec, ki je tudi zavarovalniški upravičenec v kolikor ima urejeno zavarovalno razmerje z zavarovalnico.

Izvajalec je dolžan, da po priporočilih proizvajalca izvaja  morebitne  kalibracije aparata,  nastavitve overitve, redne servise, preventivno vzdrževanje ipd.   Storitve iz te točke so za naročnika brezplačne vključno s potrošnim materialom ali drugim materialom potrebnim za storitev iz te točke (za kalibracije, overitve, redni servis, preventivno vzdrževanje).

Račun za mesečno najemnino, ki vključuje uporabnino opreme, bo izvajalec naročniku izdal najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki  (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 47/19). Najemnina je fiksna za obdobje trajanja najema.

V ceno najema niso vključena sledeča dela in material, ki jih  mu jih izvajalec  obračuna ločeno:

- odprava napak posledično  nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki so posledica nepravilne uporabe na strani naročnika,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                      OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

SKLOP 2 NAKUP MONITORJEV

| OPIS | Proizvajalec | Model oz. kataloška številka | Leto proizvodnje (v kolikor je nudena oprema rabljena) | Enota najema | Količina | DDV % | Cena/enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto mere v EUR brez DDV x količina | Vrednost ponudbe v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAKUP MONITORJEV 5 KOM |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |

Dobavni rok: _______________ (glej splošne zahteve)

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-2                                                         IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| SKLOP 1 najem monitorjev za spremljanje vitalnih funkcij 4 kom (opis A+B) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA OPREMO 1 KOM, opis A | Naziv dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev | # Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev |
| - Barvni LCD TFT ekran na dotik |  |  |
| - Rezistivna tehnologija zaslona na dotik |  |  |
| - Resolucija zaslona najmanj 1280x1024 pikslov |  |  |
| - Dimenzija diagonale zaslona monitorja najmanj 48 cm |  |  |
| - Istočasni prikaz vsaj 14 krivulj |  |  |
| - Istočasni prikaz vsaj 22 številčnih parametrov |  |  |
| - Shranjevanje najmanj 400 trenutnih posnetkov nastavljenih in merjenih vrednosti parametrov, nastavitev in dogodkov (&quot;snapshot&quot;); možnost nastavitve shranjevanja posnetkov manualno ali avtomatsko |  |  |
| EKG |  |  |
| - Možnost merjenja EKG s 3, 5, 6 ali 10 žilnim kablom |  |  |
| - Možnost prikaza 12-odvodega EKG z algoritemsko ekstrapolacijo iz signala 6 žilnega kabla EKG in z 10 žilnim kablom |  |  |
| SPO2 |  |  |
| - Možnost izbire tehnologije merjenja SpO2 - GE TruSignal, Masimo SETali Nellcor OxiMax, z zamenjavo parametrskega kabla |  |  |
| NIBP |  |  |
| - Oscilometrična metoda merjenja NIBP |  |  |
| IBP |  |  |
| - Merjenje vsaj štirih invazivnih tlakov. Možnost merjenja dodatnih invazivnih tlakov. |  |  |
| TEMPERATURA |  |  |
| - Istočasno merjenje in spremljanje temperature na dveh merilnih mestih |  |  |
| ALARMI |  |  |
| - Minimalno 3 ravni prioritet alarmov |  |  |
| - Vizualni in zvočni alarmi |  |  |
| TRANSPORTNI MONITOR/MODUL |  |  |
| - Večparametrski kompaktni modul/transportni monitor, z možnostjo shranjevanja in kontinuiranega spremljanja vitalnih parametrov; barvni zaslon na dotik, |  |  |
| - dimenzija diagonale min. 17,5 cm, "Active matrix color" tehnologija |  |  |
| - Kompatibilnost modula/transportnega monitorja s stacionarnim monitorjem vitalnih funkcij, kontinuirano spremljanje pacientovih vitalnih funkcij in avtomatski prenos vseh dostopnih podatkov iz transportnega monitorja na stacionarni monitor, takoj ob priklopu. |  |  |
| - Univerzalni (enaki) vhodi na modulu/transportnem monitorju za vse parametrske kable |  |  |
| - Delovanje modula/transportnega monitorja na baterijo minimalno 5 ur |  |  |
| POTROŠNI MATERIAL |  |  |
| - komplet osnovnega potrošnega materiala za večkratno uporabo - V potrošni material vključeni senzorji SpO2 in 3 žilni kabli za EKG) |  |  |
| DODATNA ZAHTEVA |  |  |
| - Monitor kompatibilen s centralno postajo in monitorji na oddelku OIIM. Alarme, ki jih pošlje bolnikov monitor, je mogoče pregledati, utišati na centralni postaji |  |  |
| TEHNIČNE ZAHTEVE ZA 3 MONITORJE opis B |  |  |
| - Monitor je primeren za spremljanje novorojenčkov, otrok in odraslih bolnikov |  |  |
| - Ima modularno zasnovo, kjer je monitor mogoče razširiti z vstavljanjem modulov |  |  |
| - Opremljen je z najmanj 1 priključkom, ki je primeren za podatkovno komunikacijo z obstoječo centralno postajo na OIIM |  |  |
| - Monitor mora biti kompatibilen in omogočati direkno komunikacijo z obstoječo Digi box napravo |  |  |
| - Ima barvni zaslon na dotik, velikosti najmanj 12 inčev |  |  |
| - Možnost prikaza 12 krivulj v realnem času (pogled brez EKG brez prekrivanja) |  |  |
| - Možnost prikaza 12 parametrov, ki ustrezajo 12 valovnim oblikam v realnem času + vsaj 8 dodatnih oken parametrov |  |  |
| - Stanje napolnjenosti baterije bolnikovega monitorja je prikazano na zaslonu med delovanjem na baterijo |  |  |
| IZMERJENE IN PRIKAZANE VREDNOSTI |  |  |
| EKG |  |  |
| - EKG, HR, ST in analiza aritmije |  |  |
| - Zaznava in meri hitrost elektronskih impulzov bolnikov s srčnimi spodbujevalniki |  |  |
| SATURACIJA |  |  |
| - Prikaže saturacijsko krivuljo in numerične vrednosti saturacije |  |  |
| - Monitor mora biti opremljen s tehnologijo SpO2, ki deluje pri nizki perfuziji in je odporna na gibanje |  |  |
| NEINVAZIVNO SPREMLJANJE KRVNEGA TLAKA |  |  |
| - Povprečni krvni tlak je merjen ne izračunan |  |  |
| - Monitor je primeren za izvajanje stiskanja za vensko stazo. |  |  |
| INVAZIVNO SPREMLJANJE KRVNEGA TLAKA |  |  |
| - Prikaz krivulje in numerične vrednosti invazivnega krvnega tlaka |  |  |
| - Možnost merjenja 2 invazivnih tlakov |  |  |
| - Merjenje PPV in SPV |  |  |
| UPRAVLJANJE ALARMOV |  |  |
| - Lahko sproži alarme na vsaj treh ravneh s svetlobnim in zvočnim signalom |  |  |
| UPRAVLJANJE PODATKOV |  |  |
| - Trende in valovne oblike lahko natisnete na omrežnem tiskalniku ali shranite v zavarovanem formatu pdf na zunanji USB ključ |  |  |
| - Podatke in alarme lahko pošlje na obstoječo centralno postajo na OIIM. Alarme, ki jih pošlje bolnikov monitor, je mogoče pregledati, utišati na centralni postaji |  |  |

| SKLOP 2 nakup monitorjev za spremljanje vitalnih funkcij 5 kom |  |  |
| --- | --- | --- |
| # TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA OPREMO 5 KOM | Naziv dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev | # Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev |
| - Monitor je primeren za spremljanje novorojenčkov, otrok in odraslih bolnikov |  |  |
| - Ima modularno zasnovo, kjer je monitor mogoče razširiti z vstavljanjem modulov |  |  |
| - Opremljen je z najmanj 1 priključkom, ki je primeren za podatkovno komunikacijo z obstoječo centralno postajo na OIIM |  |  |
| - Monitor mora biti kompatibilen in omogočati direkno komunikacijo z obstoječo Digi box napravo |  |  |
| - Ima barvni zaslon na dotik, velikosti najmanj 15 inčev |  |  |
| - Možnost prikaza 12 krivulj v realnem času (pogled brez EKG brez prekrivanja) |  |  |
| - Možnost prikaza 12 parametrov, ki ustrezajo 12 valovnim oblikam v realnem času + vsaj 8 dodatnih oken parametrov |  |  |
| - Stanje napolnjenosti baterije bolnikovega monitorja je prikazano na zaslonu med delovanjem na baterijo |  |  |
| IZMERJENE IN PRIKAZANE VREDNOSTI |  |  |
| EKG |  |  |
| - EKG, HR, ST in analiza aritmije |  |  |
| - Zaznava in meri hitrost elektronskih impulzov bolnikov s srčnimi spodbujevalniki |  |  |
| SATURACIJA |  |  |
| - Prikaže saturacijsko krivuljo in numerične vrednosti saturacije |  |  |
| - Monitor mora biti opremljen s tehnologijo SpO2, ki deluje pri nizki perfuziji in je odporna na gibanje |  |  |
| NEINVAZIVNO SPREMLJANJE KRVNEGA TLAKA |  |  |
| - Povprečni krvni tlak je merjen ne izračunan |  |  |
| - Monitor je primeren za izvajanje stiskanja za vensko stazo. |  |  |
| INVAZIVNO SPREMLJANJE KRVNEGA TLAKA |  |  |
| - Prikaz krivulje in numerične vrednosti invazivnega krvnega tlaka |  |  |
| - Možnost merjenja 2 invazivnih tlakov |  |  |
| - Merjenje PPV in SPV |  |  |
| UPRAVLJANJE ALARMOV |  |  |
| - Lahko sproži alarme na vsaj treh ravneh s svetlobnim in zvočnim signalom |  |  |
| UPRAVLJANJE PODATKOV |  |  |
| - Trende in valovne oblike lahko natisnete na omrežnem tiskalniku ali shranite v zavarovanem formatu pdf na zunanji USB ključ |  |  |
| - Podatke in alarme lahko pošlje na obstoječo centralno postajo na OIIM. Alarme, ki jih pošlje bolnikov monitor, je mogoče pregledati, utišati na centralni postaji |  |  |

Žig in podpis ponudnika:

Kraj in datum: __________________________

IZJAVA O ZASTOPSTVU                        OBR-3

Ponudnik:

______________________________

______________________________

_____________________________

- V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2024 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2024  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Žig in podpis ponudnika:

Kraj in datum: ________________________

OBR-4

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo _________________________________ (naziv javnega naročila) naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

II. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.