###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:365-2019-VH/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

POHIŠTVENA OPREMA v sestavu kot na skicah in opisu kot sledi v nadaljevanju:

- Zahtevani materiali

- Dopustne plošče proizvajalca kot npr. Pfeiderer, Egger

- Debelina iverala 18 mm+ABS nalimek

- Vsi predali ter lesena in steklena vrata na zaklepanje s ključavnico

- Vse omare (razen visečih omaric) montirane na lesene podstavke izvedene v sklopu omare, v barvi vratnih kril, višina podstavkov 10 cm. Vidni deli podstavkov obdelani enako kot stenske zaokrožnice.

- Steklena vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95º, vsa vrata s ključavnico

- Vsi predali tipske kovinske izvedbe s teleskopskimi vodili

- Okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem

- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti

- Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske T noge s prečnimi veznimi elementi. Pisalne mize imajo tudi po eno izvlečno polico za tipkovnico in izreze ( z rozeto 3x) za prehod kablov – oboje se izvede na mestu samem po navodilih uporabnika

- Delovni pulti so iz medicinskega Kerrocka debeline 8-10 mm z vgrajenimi tipskimi Kerrock umivalniki. V sklopu delovnega pulta se izvede tudi Kerrock stenska zaščita.

- Stenske police so izdelane iz iverke d=24 mm z ABS zaključki. Tipske konzole inox izvedbe.

- V ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža

Pred izdelavo opreme je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu, gre za prenovo prostorov in dimenzije v projektu lahko odstopajo od dejanskega stanja na objektu.

Barvo pohištva bo naročnik izbral naknadno.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. V ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki.  Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). Termin montaže je potrebno dogovoriti z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ POHIŠTVO ORL_365_2019 do najkasneje 06.09.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.