###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:269-2019-VH/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

POHIŠTVENA OPREMA v sestavu kot na skicah in opisu kot sledi v nadaljevanju:

- Zahtevani materiali – varianta 1

- Dopustne plošče proizvajalca kot npr. Pfeiderer, Egger

- Debelina iverala 18 mm+ABS nalimek

- Vsa lesena in steklena vrata s ključavnico

- Vse omare (razen visečih omaric) montirane na lesene podstavke izvedene v sklopu omare, v barvi vratnih kril, višina podstavkov 10 cm

- Steklena vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95º, vsa vrata s ključavnico

- Vsi predali tipske kovinske izvedbe s teleskopskimi vodili

- Okovje kvalitetne izdelav z mehkim zapiranjem

- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti

- Noge pri mizah tipske, kromirane v mat sivi barvi, s prečnimi veznimi elementi, z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize naj imajo po eno izvlečno polico za tipkovnico in izreze za prehod kablov – oboje izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika

- Delovna površina pisalnih miz iz iverala 18 mm+ ABS nalimek

- Zahtevani materiali – varianta 2

- Vsi korpusi pohištvenih elementov so iz iverala d=16 mm, laminat min.deb 0,80 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS trakom deb.2,9 mm. Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic.

- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverke d=16mm+obojestransko lepljen laminat, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9 mm (zgoraj-spodaj), vsa vrata s ključavnico.

- Steklena vrata iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95º,vsa vrata s ključavnico

- Vse omare (razen visečih omaric) montirane na lesene podstavke izvedene v sklopu omare, v barvi vratnih kril, višina podstavkov 10 cm, na stiku s tlakom vgrajeno tipsko silikonsko tesnilo v prozorni barvi.

- Vsi predali tipske kovinske izvedbe s teleskopskimi vodili

- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem,

- Ročaji inox, cca f 8mm, elipsasti,

- Noge pri mizah tipske, kromirane v mat sivi barvi, z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize naj imajo tudi po eno izvlečno polico za tipkovnico in izreze za prehod kablov – oboje izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika.

- Delovne površine pisalnih miz so iz iverke d=28 mm+ obojestransko lepljen laminat max ali abet kvalitete z zaključki iz ABS -a debeline 2,9 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju 15 cm.

Ponudnik lahko predloži predračune po varianti 1, po varianti 2 ali obeh. Na predračunu je potrebno označiti ali gre za varianto 1 ali 2. Na predračunu navedite predviden rok dobave pohištva.

Barvo pohištva bo naročnik izbral naknadno.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. V ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki.  Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). Termin montaže je potrebno dogovoriti z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Vanja Herman Gril)

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ PISARNIŠKO POHIŠTVO CZ_269_2019 do najkasneje 28.06.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.