###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:266-2019-VH/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

RADIJSKA POSTAJA – 1 kom

Tehnične zahteve:

RADIJSKA POSTAJA

- Frekvenčni obseg 136-174 MHz

- Pasovna širina 12.5kHz

- Vrsta modulacije: 11KOF3E, 7K60FXE & 7K60F1E (12,5 KhZ 4FSK), 7K60F1D & 7K60FXD (12,5kHz 4FSK)

- Sodostop TDMA

- Možnost dela analogno in digitalno – programsko nastavljivo po kanalih

- Maksimalna deviacija pri 12,5 kHz+/-2,5kHz

- Intermodulacija več kot 70dB

- Stabilnost frekvence: +/-0,5PPM

- Analogna občutljivost >_0,3uV za 12dB SINAD

- Digitalna občutljivost >_0,3uV pri 5% BER

- Digitalni protokol ETSI-TS 102 361-1,-2,-3

- Prenos podatkov IP in Non IP – preko USB vmesnika

- Možnost delovanja v radijskem sistemu LCP (linked capacity plus)

NAPAJALNIK

- Napajalnik z nosilcem za radijsko postajo ter N priključnim antenskim konektorjem

- Tip napajalnika – analogni s transformatorjem

- Izhodna napetost: 13,2V

- Največja obremenitev: 10A

- Priključni konektor za priklop akumulatorja za rezervno napajanje

- Polnjenje akumulatorja za rezervno napajanje

- Elektronski preklop na delo z baterijo v slučaju izklopa mreže

ANTENA

- Fiksna antena dipol z montažno roko dolžine 1 m in nosilcem za montažo na steno objekta

TEHNIČNI PODATKI

- Frekvenčni obseg 146-176 MHz

- Impedanca 80 ohm

- VSWR <1,6

- Ojačanje 0-2 dBd

- Polarizacija VERT

- Maksimalna moč 100W

- Priključek N

- Višina 85 cm

- Dolžina 56 cm

- Masa antene 2,5 kg

ANTENSKI KABEL

- 140m kabel koaksialni 50 ohm izgube v kablu pri frekvenci 150MHz in dolžini 100 m največ 5 dB

PROGRAMIRANJE

- Programiranje in priklop na obstoječi radijski sistem

- Programiranje obstoječega radijskega sistema

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Naročnik je v Specifikacijah zahtev navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 80, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta Vanja.herman@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_radijska postaja _266_2019 do najkasneje 21.6.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon