###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 11.09.2026                                                                                 Postopek: 1207/2026 SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

INŠTRUMENTARIJ

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Inštrumenti morajo  omogočati sterilizacijo -  predložite dokazilo.

- Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402

- Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 15 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.sii

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_1207_2026_ INŠTRUMENTARIJ    _ do najkasneje 17.09.2026 do 12 ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Stanislava Pahole Hočevar, dipl. ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  -

Ponudnik:

_______________________________

_________________________________

PREDMET:

Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_1207_2026_ INŠTRUMENTARIJ

| Zap. št | Opis artikla | Številka artikla /model | proizvajalec | količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV | DDV % | Popust v % | Ponudbena cena na enoto v EUR z DDV | Ponudbena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | prijemalka po peanu BH111R Prijemalka, hemostatska, fina, Halsted-Mosquito, kriva, 125 mm Hemostatska prijemalka mora biti izdelana tako, da je vidna »oliva« med čeljustjo in sklepom inštrumenta Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | prijemalka po peanu BH167R Prijemalka, hemostatska, fina, Crile, kriva, nazobčana, 160 mm Delovni čeljusti morata biti fini in prečno nazobčani ter omogočati varen in 2enakomeren prijem tkiva.10 Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Razpatorij FK303R Razpatorij, Williger, širina delovnega dela 8,0 mm, 160 mm Delovni del mora biti širine 8,0 mm, rahlo ukrivljen in oblikovan za atravmatsko ločevanje oziroma dvigovanje tkiva. Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | kirurška pinceta BD560R Kirurška pinceta, ravna, standardna, 1 × 2 zoba, širina čeljusti 3,0 mm, 180 mm Delovni del mora imeti kirurško izvedbo 1 × 2 zoba, širino čeljusti približno 3,0 mm ter zagotavljati natančen prijem tkiva. Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | kirurška pinceta BD559R Kirurška pinceta, ravna, standardna, 1 × 2 zoba, širina čeljusti 2,7 mm, 160 mm Delovni del mora imeti kirurško izvedbo 1 × 2 zoba, širino čeljusti približno 2,7 mm ter zagotavljati natančen prijem tkiva. Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | prijemalka za tampone BF063R Prijemalka za tampone, Ulrich-Aesculap, kriva, nazobčane čeljusti, z zaporo, 265 mm Čeljusti morajo biti nazobčane in oblikovane za varen prijem tamponov; instrument mora imeti zaporni mehanizem in krivo izvedbo. Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ravne škarje BC242R Preparirne škarje Mayo DUROTIP®, ravne, TC, zaobljeni rezili, topo/topo, 170 mm Rezili morata biti ravni, zaobljeni in v izvedbi topo/topo. Rezalni površini morata biti ojačani s TC – volfram-karbidnimi vložki. Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | škarje preparirne BC283R Preparirne škarje Lexer, krive, ozka izvedba, topo/topo, 165 mm Rezili morata biti krivi, ozki in v izvedbi topo/topo ter omogočati natančno prepariranje tkiva. Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | škarje fine BC261R Preparirne škarje Metzenbaum DUROTIP®, krive, TC, topo/topo, 145 mm Rezili morata biti krivi in fini, v izvedbi topo/topo. Rezalni površini morata biti ojačani s TC – volfram-karbidnimi vložki. Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | klešče LX157R Klešče za rezanje žice, kotne, TC, 235 mm, za mehko žico do Ø 3,0 mm in trdo žico do Ø 2,2 mm Delovni del mora biti kotne izvedbe in s TC vložki; klešče morajo omogočati rezanje mehke žice do Ø 3,0 mm in trde žice do Ø 2,2 mm Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ročaj za skalpel - mali BB073R Ročaj za skalpel št. 3, za rezila velikosti št. 3, 125 mm Ročaj mora biti kompatibilen s standardnimi kirurškimi rezili za ročaj št. 3 ter omogočati varno in stabilno namestitev rezila. Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ročaj za skalpel - veliki BB084R Ročaj za skalpel št. 4, za rezila velikosti št. 4, 135 mm Ročaj mora biti kompatibilen s standardnimi kirurškimi rezili za ročaj št. 4 ter omogočati varno in stabilno namestitev rezila. Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402. Ponujeni inštrumenti lahko odstopajo po dolžini v +/- 3%, oblika, koti in razmejitev dimenzij pa mora biti enaka kot pri instrumentu, ki je naveden v opisu artikla. Matirana površina. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.

Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:____________________